Табло информационное для остановок Электрон 100C4

Характеристики:

| Габаритные размеры д/в/ш, мм | 1050x730x60 (5 строк) / 1050x630x60 (4 строки) / 1050x530x60 (3 строки) / 1050x430x60 (2 строки) |
| --- | --- |
| Вес, кг | 18 (5 строк) / 16 (4 строки) / 14 (3 строки) / 12 (2 строки) |
| Режим работы | непрерывный (7 на 24) |
| Настройка «спящего режима» в интервалы ночного времени | наличие |
| Электропитание | однофазная сеть переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц кабель 3 м |
| Потребляемая мощность, максимальная | не более 220 Вт. |
| Индикация | Время, дата и температура: Высота знакомест, мм 100 Формат вывода: [88:88] Кол-во символов – 4 шт. Расписание: Высота знакомест, мм 80 Разрешение строки: 96x8 Формат знакомест 6х8 точек Кол-во символов в строке – 16 шт. |
| Число информационных строк | 5 / 4 / 3 / 2 |
| Межстрочный интервал | 20 мм |
| Тип светодиода | SMD |
| Цвет свечения светодиодов индикации | Красный |
| Яркость каждого светодиода | 3 Кд |
| Угол обзора, градусов | 120 |
| Число градаций яркости свечения | 99 |
| Формат знакомест | 6х8 точек |
| Формат отображения | статический текст, скроллинг, бегущая строка |
| Число знакомест в строках | 16 |
| Расстояние видимости отображаемой информации, м | 40 |
| Доступные форматы отображения информации | "88:88" – время, дата и темп. воздуха; 1. Построчно в формате №№№_МММ_tt, где №№№ - номер маршрута ТС МММ — путь следования tt – ожидаемое время прибытия ТС «ИИИ» — нижняя строка предназначена для отображения служебной, текстовой информации в виде «бегущей строки». 2.По столбцам в формате №№№_tt_№№№_tt, где №№№ - номер маршрута ТС tt – ожидаемое время прибытия ТС «ИИИ» — нижняя информационная строка служебных сообщений |
| Цикличное отображение информации¸настройка интервала цикличного отображения информации | наличие |
| Набор серверных команд | - управление режимами отображения расписания; - направление движения; - задать текст для бегущей строки. |
| Параметры настройки табло оповещения пассажиров с помощью ИК-пульта ДУ и удаленными командами по sms, либо с сервера | - текущее время; - текущая дата; - текущий год; - коррекция времени; - IP-адрес табло; - маска подсети табло; - шлюз по умолчанию табло; - IP-адрес сервера; - порт на сервере; - идентификатор табло; - время показа текущего времени; - время показа текущей даты; - время показа текущей температуры; - номер датчика температуры; - период обновления (в секундах); - сторожевой таймер (в секундах); - автоматическое управление яркостью; - администраторский пароль; - пользовательский пароль; - температурная защита; - профиль отображения; - ширина разделителей и формат отображения; - ширина и выравнивание полей; - конфигурирование портов и таймаутов отображения. |
| Отображение текущего времени | синхронизация с управляющим сервером |
| Число сторон индикации | 1 |
| Идентификатор табло оповещения пассажиров | MAC-адрес |
| Датчик температуры воздуха | внешний, провод 0.5 м |
| Канал передачи данных | беспроводной GSM, GPRS проводной Ethernet |
| Тип антенны GSM | внутренняя |
| GSM-модем | GSM 800, 850, 900, 1800, 1900 |
| Количество слотов для SIM-карт | 1 |
| Поддержка GSM | 2G |
| Размер внутренней памяти (Кб) | 128 |
| Интерфейс связи с ПК | Ethernet (в локальной вычислительной сети) |
| Возможность изменения настроек через sms | наличие |
| Возможность подключения блока звукового дублирования и блока тревожной кнопки «112» | наличие |
| Условия эксплуатации | -40 … +50 °C, относительная влажность воздуха не более 98% при 35 °C Табло устойчиво к воздействию климатических факторов: атмосферных осадков в виде снега, дождя, инея, росы, тумана, солнечной радиации. |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Материал корпуса Макет оформления табло согласовывается при производстве изделия | Внутренний каркас: металлический окрашенный. Лицевая панель: монолитный поликарбонат 3 мм с УФ-защитой. Тыловая панель: композитный материал. Алюминиевый анодированный профиль серого цвета |
| Крепление корпуса на несущем каркасе табло и расположение сервисной зоны | Настенное. 2 вваренные гайки М10 на задней стенке. Сервисная зона расположена на профиле в монтажном коробе. / Установка на опору. Крепление на 3 стороны. Сервисная зона расположена на задней стороне табло. |
| Сервисная зона табло, обеспечивает оперативный доступ к функциональным блокам. | GPRS-модем со слотом SIM-карты; разъем GSM-антенны; кабель Ethernet (RJ-45); |
| Взаимодействие с платформами мониторинга движения общественного транспорта | Умный транспорт или других поставщиков ПО |
| Интеграция с платформами мониторинга движения общественного транспорта | наличие |
| Открытые протоколы управления | наличие |
| Программа конфигурирования табло по сети, настройка параметров | обнаружение устройств сети; IP-адрес; GPRS-точка доступа; GPRS логин, сервер / порт; страница на сервере; идентификатор; |
| Конфигурирование табло по каналам связи | локальная сеть - Ethernet, ИК-пульт ДУ, короткие сообщения SMS команд |
| Функции оповещения, удаленной диагностики | uptime-контроллер, идентификатор, уровень GSM-сигнала, уровень освещенности, внутренняя температура воздуха, температура окружающей среды, версия прошивки |
| Возможность включения прокрутки (горизонтальный скроллинг) в заданном поле при превышении длины текста о направлении движения транспорта размера выделенного поля табло | наличие |
| Изменение ip-адрес сервера центра управления | наличие |
| Срок службы табло | 10 лет |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектность поставки | Табло – 1 шт.; Паспорт изделия с гарантийным талоном – 1 шт. ИК пульт ДУ – 1 шт. Монтажный комплект – 1 шт. |

Дополнительное оборудование:

Модуль тревожная кнопка 112 – 1 шт.

Модуль звукового дублирования  – 1 шт.